# Устройство и обслуживание дизельных двигателей
с  электронной системой управления

- Курс лекций-семинаров

«ТЕХНОРОССТ»

- г. Казань, ул. Ак. Губкина 39/1А

- (843) 273-27-92, 273-27-96, 297-66-96

- Факс: (843) 273-16-95

- www.technorosst.ru

e-mail: technorosst@mail.ru

Руководителю Предприятия

ООО «ТехнороссТ» при сотрудничестве с ведущим Московским центром диагностики автомобилей «ИнжекторКар» проводит уникальный 16-ти дневный курс подготовки и повышении квалификации специалистов по диагностике  дизельных двигателей с электронной системой управления.

Откройте для себя новые глубокие возможности диагностики и систем автомобиля.

Наши курсы позволяют не только получить представление об устройстве и функционировании систем, но и изучить методы ремонта и обслуживания всего спектра систем: начиная от самых первых и примитивных до современных и технически усовершенствованных.

Мы предлагаем Вам воспользоваться накопившимся опытом работы нашего персонала и повысить Вашу квалификацию путем посещения практических общих курсов:

«Устройство и обслуживание впрысковых бензиновых двигателей»,

«Устройство и обслуживание дизельных двигателей с электронной системой управления»

Курсы проводит высококвалифицированный специалист с громадным практическим опытом диагностики (более 20лет), имеющие не только теоретические знания, но и практический многолетний опыт работы, что позволит Вам не только прослушать лекции, но и применить полученные знания на практике в процессе обучения под наблюдением специалиста.

После завершения курсов и сдачи экзаменов выдается сертификат.

Стоимость курса обучения: «Устройство и обслуживание дизельных двигателей с электронной системой управления»

- Наличный расчет:  _______________   рублей.

- Безналичный расчет: _____________   рублей.

Набор в группы уже производится. Если Вас заинтересовало наше предложение, звоните: (843) 273-27-96 (92),    сот. 8-987-297-66-96

Заместитель генерального директора                                         Р.Г.Миннигалиев

ООО «ТехнороссТ»

# I. Расписание занятий

# II. Литература

# III. Компьютерные базы данных

#### Диагностирование и обслуживание

# Определение диагностики

# Общение с клиентом
Диагностический лист

# Структурная схема поиска неисправностей

# Визуальные средства диагностики

# Затрудненный пуск холодного двигателя

# Плохой запуск горячего двигателя

# Нестабильный ХХ

# Нестабильная работа на тяговых режимах

# Уменьшение мощности без дыма

# Черный дым

# Сизо-голубой дым

# Жесткая работа

# Поиск неисправностей с помощью дымометра

# Кривая дымности при свободном ускорении

# Примеры подкапотных табличек

# Кривые дымности и частоты вращения

# Поиск дефектного цилиндра отключением форсунок

# Проверка пусковой подачи

# Использование  возможностей бортовой самодиагностики

# Работа со сканером

## Просмотр кодов самодиагностики

# Просмотр потока данных
Просмотр замороженного кадра

## Тесты активации

# OBD  (EOBD)

# Просмотр кодов самодиагностики на системах без OBD 2  (на примере  TOYOTA)

- Просмотр кодов самодиагностики на системах  OBD 2

# Главное меню сканера

# Одновременный просмотр потока данных и кодов неисправностей

# Установка и проверка начала подачи

# Статическая

# Динамическая

# Выставка ВМТ по меткам

# Проверка индикатором

# Замер предварительного хода плунжера   ТНВД VP37

# Схема контроля хода плунжера в насосах VE

# Измерение начала подачи ТНВД Lucas

# Установка УОВ с помощью моментоскопа

# Установка УОВ с помощью проливки

# Проверка момента зажигания с помощью стробоскопа

# Сигнал  зажимного датчика

# Зависимость угла опережения впрыска от оборотов

# Монтаж  импульсного датчика на рядном ТНВД Мерседес индуктивный датчик

# Монтаж  импульсного датчика на распределительном ТНВД

# Перестановка  дополнительной втулки рядного ТНВД

# Установка угла опережения угла впрыска ТНВД с дополнительной втулкой

# Изменение начала подачи перестановкой дополнительной втулки

# Проверка ТНВД на стенде

# Чистка ТНВД  (на примере ТНВД с регулирующей втулкой)

# Проверка давления

# Измерение низкого давления

# Подключение штуцера замера низкого давления к ТНВД VP44

# Расположение штуцера низкого давления

# Проверка давления подкачки

# Проверка производительности электрического насоса

# Электрический топливный насос

# Инерционный выключатель

# Проверка механической части двигателя

## Замер давления наддува

## Проверка утечек из камеры сгорания

## Проверка компрессии

## Проверка датчиком давления в цилиндре

# Проверка относительной компрессии замером тока стартера

# Проверка относительной компрессии по частоте вращения стартера

# Анализ потоков в выпускном, впускном и топливном трактах

# Эксплуатация ТНВД

## Устранение воздушных пробок

## Смазка

## Консервация

# Проверка свечей накала

# Схема проверки напряжения

# Дефект включения свечей

# Проверка свечей накала

# Проверка элементов топливоподающей аппаратуры

# Стенд проверки форсунок

# Проверка форсунок

# Механические форсунки:

# Электромагнитные форсунки:

# Проверка распылителя

# Чистка форсунок

## Химическая

## Ультразвуковая

# Отложения в распылителе

# Проверка цикловой подачи по цилиндрам

# Вывод топливной коррекции   в потоке данных

# Анализ кривой давления впрыска

# Подключение датчика

# Поднятие иглы штифтового  распылителя

# Поднятие иглы безштифтового  распылителя

# Кривые давления

# Остаточное давление

# Поиск неисправностей

# Проверка датчиков

# Типы мультиметров

# Проверка мультиметром (проверка напряжений на ЭБУ)

# Проверка цепи

# Проверка диодов

# Проверка электрических цепей осциллографом

# Параметры формы сигнала

# Проверка индуктивных датчиков

# Сигнал индуктивного датчика

# Шестеренка и форма сигнала датчика положения ротора ТНВД

# Взаимное положение датчиков коленвала и распредвала(ротора ТНВД)

# Сбой индуктивного датчика положения вала

# Проверка цифровых сигналов (датчики Холла)

# Сбой  цифрового датчика

# Сбой питания датчика

# Датчик положения распредвала

# Сигнал датчика положения распредвала

# Проверка блока управления ТНВД  VP37 с потенциометрическим датчиком

# Проверка исполнительного механизма

# Проверка полудифференциального датчика с короткозамкнутым кольцом

# Проверка датчика перемещения рейки

# Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

# Датчик температуры топлива

# Датчики положения  дроссельной заслонки  и педали газа

# Сбой датчиков положения дроссельной заслонки  и педали газа

# Проверка датчика давления во впускном коллекторе

# Сбой датчика давления во впускном коллекторе

# Датчик давления во впускном коллекторе

# Аналоговые датчики массового расхода воздуха

# Проверка расходометра

# Сбой датчика массового расхода воздуха

# Проверка сигнала клапана цикловой подачи топлива

# Датчик движения иглы форсунок

# Генератор переменного тока

# Сбой генератора переменного тока

# Сбой трехфазного генератора

# Влияние сбоя генератора на датчики

# Падение напряжения

# Проверка массы

# Проверка цепи

# Проверка системы EGR

# Расположение и проверка клапана EGR

# Влияние клапана EGR на дымность

# Проверка клапана EGR по показаниям расходометра

# Проверка датчика подъема клапана EGR ручным вакуумным насосом

# Проверка скважности импульсов клапана EGR

# Проверка клапана EGR

# Проверка дополнительной дроссельной заслонки

# Проверка системы COMMON RAIL

# Расположение элементов системы COMMON RAIL

# Отключение форсунок COMMON RAIL

# Проверка форсунок CR

# Подключение и замер обратного слива форсунок  COMMON RAIL

# Кривые дымности COMMON RAIL

# Расположение и напряжения датчика давления в аккумуляторе

# Проверка пульсаций  давления топлива в аккумуляторе

# Износ радиально-плунжерного ТНВД с прецессирующей втулкой

# Проверка системы  насос-форсунок

# Расположение насос-форсунок LUCAS (Land Rover)

# Крепление насос-форсунок

# Насос-форсунки VOLVO

# Снятие и установка насос-форсунки

# Проверка дымности после установки насос-форсунки

# Буквенный код насос-форсунки

# Насос-форсунка BOSCH

# Проверка тока насос-форсунки

# Насос-форсунка BOSCH  (проверка на примере VOLVO TRACKS)

# Ток и напряжение электромагнитного клапана насос-форсунки

# Проверка системы LUCAS (FORD TRANSIT)

# Датчик положения кулачковой шайбы  LUCAS

# Сигнал датчика кулачковой шайбы.
Клапан регулировки начала впрыска
Способы блокировки вала ТНВД

# Расположение электромагнитных клапанов ТНВД EPIC

# Датчик положения плунжера распределителя ТНВД  EPIC

# Система подачи топлива насос-форсунок LUCAS/DELPHI  (Land Rover)

# Регулятор давления топлива LUCAS

# Охладитель топлива (LUCAS)

# Моторный тормоз VЕB (VOLVO)

# Проверка шины CAN

# Модернизация программ управления

# Чип-тюнинг, связанный с повышением мощности

# 1. Способы чип-тюнинга

# Проверка иммобилайзера